АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 03.02.2014№ 5-п.

с.Благодарное

«Об утверждении схемы водоснабжения  на

территории муниципального образования

Благодарновский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения  на территории муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (прилагается)

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования Ташлинский район в сети « Интернет».

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания.

Глава муниципального образования                                      В.В.Ивасюк

Благодарновский сельсовет

Разослано: администрации района, прокурору района.

Приложение № 1

к постановлению  администрации

муниципального образования

Благодарновский сельсовет

от 03. 02. 2014 г. № 5-п

Схема водоснабжения на территории

муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

2014 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения :

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения Благодарновский сельсовет  водоснабжением ;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения   сельского поселения Благодарновский сельсовет;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

3.1. Сельское поселение Благодарновский сельсовет  расположено в 35 км ССВ райцентра Ташла на водоразделе р.р. Иртек и Бузулук и приурочено к верховьям руч. Грязнушка-правого притока р.Иртек.

Отметки поверхности снижаются от 205-2010м в северной части села до 155-145м в южной, уклоны поверхности составляют 0,035-0,040. территория представляет слабо волнистую равнину в верхней части водораздельного пространства.

Общая площадь земель сельского поселения  Благодарновский сельсовет ориентировочно составляет  351га.

Существующая численность населения сельского поселения Благодарновский сельсовет  по состоянию на 01.01.201 4г. составляет   850    человек.

В состав сельского поселения Благодарновский сельсовет входят два населенных пункта: село Благодарное, являющееся административным центром и  село Майское.

Сельское поселение Благодарновский сельсовет  граничит: 	с сельским поселением Заречный сельсовет и Степановский сельсовет муниципального района Ташлинский;

3.2. Климат

На территории поселения преобладает резко  континентальный климат с холодной зимой и жарким летом. Климатический подрайон IIIА. Расчетная  скорость ветра - 9м/с;

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца -4,6 до -14,4◦С;

Средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца от +4,4+19,7◦С;

Абсолютный максимум составляет +42◦С, абсолютный минимум - 44◦С;

Ветер отличается крайней изменчивостью как по направлению, так и по скоростному режиму. Летом над территорией преобладает низкое давление, повторяемость антициклонных полей невелика. Вторжение воздушных масс происходит с Баренцева и Карейского морей, а также со стороны Азорского антициклона, наблюдается жаркая погода. В зимний период – влияние оказывает Сибирский антициклон. Среднемесячная скорость ветра в теплый период  составляет 3,7-4,7м/с, в зимний 4,2-5,4 м/с. Годовая норма осадков составляет 449мм. Максимальная глубина промерзания составляет 170см.  Наибольшая высота снежного покрова – 0,52м. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Благодарновский сельсовет.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения Благодарновский сельсовет  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 351 |
| 2 | Земли лесного фонда | 1475 |
| 3 | Земли водного фонда | 144 |
| 4 | Долевая (паевая) земля | 10437 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1755 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 49 |
| 7 | Земли запаса | 277 |
| 8 | Земли фонда перераспределения | 787 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 15275 |

3.4. Жилой фонд.

В селе Благодарное 228 домовладений, в с.Майское 58 дворов (занимаемая площадь

20, 6 тыс.кв.м.) среди них 26 двухквартирных домов (занимаемая площадь 3,9 тыс.кв.м).

Домовладения  полностью газофицированы, оснащены  водоснабжением, электроснабжением. Жилая застройка сел Благодарное и Майское представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения Благодарновский сельсовет сформирован в селе Благодарное.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельским домом культуры и сельским клубом,  которые расположены в с.Благодарное  и с. Майское.

В  селе Благодарное  имеется  амбулатория.

В селе Майское  находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

Объекты жизнеобеспечения в с.Благодарное:  газовая котельная, система водоснабжения.

Таблица 3.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2014 г.

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОУ Детский сад «Ладушка» с.Благодарное | Советская | 20 | помещение в 2-х этажном здании( на балансе МУ УО администрации Ташлинского района) | Алямкина Г.П., |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ «Благодарновская СОШ» | Школьная | 40 | 2-х этажное Здание ( на балансе МУ УО администрации Ташлинского района) | Решетова Е.М. |
| 2 | Майская начальная школа | Школьная | 24 | 1-ое здание, (на балансе МУ УО администрации Ташлинского района) | Жакупова М.Н. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благодарновская амбулатория | Школьная | 39 | Одноэтажное здание (на балансе Ташлинской районной центральной больницы) | Балицкий И.Л. |
| 2 | ФАП с. Майское | Школьная | 24 | помещение в 1-о этажном здании Майской начальной школы | Баннова В.В. |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Клубы с.Майское | Советская | 24 | помещения в 1-о этажном здании Майской начальной школы | Чевгаева Н.А. |
| 2 | МУК МКДЦ Сельский дом культуры с. Благодарное | Советская | 24 | 2-х этажное здание ( на балансе администрации МО Благодарновский сельсовет Ташлинского района | Герасимова Г.И. |
| 3 | филиал МУК МКДЦ библиотека | Советская | 24 | помещения в 2-х этажном здании СДК | Чередниченко Е.В. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с .Благодарное филиал ФГУП "Почта России" | Советская | 24 | помещения в 2-х этажном здании СДК | Яковлева Л.И. |

3.6 Инженерное обеспечение поселения Благодарновский сельсовет  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Газоснабжение;

3.	Электроснабжение;

4.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилой зоны с.Благодарное осуществляется за счет  существующего водозабора,  расположенного в 100 метрах восточнее села. Водозабор состоит из двух скважин: одной рабочей и одной резервной. Вода в скважинах по химическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».

Глубина скважин 160 метров, динамический горизонт 80м от поверхности земли, дебит от 2,5л\сек до 4,0л\сек. Скважины оборудованы насосом ЭЦВ 6-10-140. Вокруг скважин имеются зоны строгого режима   размером 60x60 метров.

Система внутрипоселкового водопровода построена в различное время. Основная магистральная система выполнена в 1976году из стальных труб различного диаметра, изношенность которых составляет 90%. В результате реконструкции водопроводных сетей в  с.Благодарное осуществлена прокладка водопровода из полиэтиленовых труб.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, разбор воды из водоразборных колонок. Для создания напора в сети, хранения запаса воды и вмещения регулирующей емкости предусмотрены напорные резервуары.

Основные технико-экономические показатели

| № п\п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | хозпитьевое и противопожарное |  |  |
| 2 | Водопотребление | максимальный суточный расход | м. куб\сут | 247,6 |
|  | Водопровод | общая протяженность | м | 8204 |
| 3 | В том числе остальные ГОСТ 10704-91 ᴓ 108x3 ᴓ 159x5 |  | м м | 12 128 |
|  | ПЭ63SDR17,6-63x3,6 ГОСТ 18599-2001 питьевые ᴓ 110x6,3 ᴓ 160x9,1 |  | м м | 5535 2464 |
| 4 | Запорно-регулирующая арматура: |  |  |  |
|  | -задвижки Д50-150мм |  | шт | 64 |
|  | -задвижки с электроприводом |  | шт | 2 |
|  | -пожарные гидранты |  | шт | 18 |
|  | -водоразборная колонка |  | шт | 20 |
|  | -вентиль |  | шт | 42 |
| 5 | Сооружения на водоеме |  |  |  |
|  | -смотровые колодцы |  | шт | 68 |
|  | -колодцы опорожнения |  | шт | 14 |
|  | Общая стоимость строительства (в базисных ценах) без НДС |  | Тыс.руб. | 5043,57 |
| 6 | в т.ч. СМР |  | Тыс.руб. | 4575,99 |
|  | Оборудование |  | Тыс.руб. | 55,12 |
|  | прочие |  | Тыс.руб. | 412,46 |
|  | В т.ч. НДС-18% |  | Тыс.руб. | 769,36 |

Водопроводная сеть кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ63SDR 17,6-110x  6,3-160x  9,1, питьевых ГОСТ 18599-2001. Сеть рассчитана на максимальный  хозяйственный расход -6,14 л\с и расчетный расход воды на наружное пожаротушение -15л\с.

Согласно СНиП 2.01.01-82 п. 2.17 глубина промерзания принимается равной 1,8м.Глубина заложения труб в соответствии со СНиП 2.04.02-84*принимается на 0,5м ниже глубины промерзания  грунтов, то есть 2,3 метра до низа трубопровода. Под трубопроводом предусматривается постель из песка толщиной 10см.

Трубопровод  рассчитан на прочность с учетом возможного перемещения тяжелого транспорта  в соответствии с СП 40-102-2000.Величина максимального рабочего давления в сети -0,59 МПа.

Для разбора воды и пожаротушения на сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Узлы сети смонтированы при помощи чугунных водопроводных фасонных частей и размещены в круглых смотровых колодцах из железобетонных колец ТС 3.900.1-14. Колодцы оборудуются люками и вторыми металлическими крышками.

Емкость напорных резервуаров определена из условия вмещения:

а)пожарного запаса из расчета 15л\с в течении 3-х часов, т.е. 162 куб.м

б)расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в течение 3-х часов смежных часов по графику наибольшего водопотребления 75,5куб.м

в) регулирующей емкости резервуаров  чистой воды, которая составляет 64,7куб.м

Общая емкость резервуаров составляет -270куб.м

Предусмотрены  два резервуара из сборного железобетона емкостью 150куб.м. каждый, размером 6x9м по ТП 901-4-58.83.    Резервуары оборудованы установками спецвентиляции для очистки поступающего в них воздуха –фильтрами-поглотителями  по ТП 0901-9-15.1.87-2

По степени надежности электроснабжения все электроприемники (асинхронные электродвигатели сетевых задвижек, задвижки в фильтрах-поглотителях, вентиляторы, электроотопление и освещение) относятся  к III категории потребителей. Напряжение питающей сети 380\220В.

Расчетная мощность -5кВТ. Расчетный ток-15,32А.

В 2014году реконструкция водопроводной  сети в с. Благодарное будет завершена.