Приложение к Решению

Совета депутатов Благодарновского сельсовета

от 26.12.2014г. №33/123-рс

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация МО Благодарновский сельсовет

Контракт: №889 от 22 мая 2014 г.

Исполнитель: ООО «МЕРИДИАН»

Шифр: 0341.32.14.02 - ГП

Оренбург 2014

ООО «МЕРИДИАН»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 Положения о территориальном планировании |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 Материалы по обоснованию |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Генеральный план состоит из 2-х томов:

- «Положения о территориальном планировании» (Том 1),

- «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятием ООО «Меридиан»:

СОДЕРЖАНИЕ 2 ТОМА (ЧАСТЬ А)

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	8

1.1 Краткая историческая справка	9

2	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ и ресурсы	10

2.1 Рельеф и геологическое строение	10

2.2.Климат	10

2.3 Гидрология	11

2.4 Почвенно-растительный покров	12

2.5 Животный мир	12

3	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	14

3.1 Охранные зоны инженерных коммуникаций	14

3.2 Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.	17

3.3 Водоохранные зоны водных объектов.	18

3.4 Охранные зоны объектов водоснабжения	19

3.5 Полоса отвода автомобильной дороги	19

4	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	22

4.1 Территории объектов культурного наследия.	23

5	ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	25

5.1 Территория муниципального образования	25

5.2 Территориальные ресурсы	26

6	НАСЕЛЕНИЕ	28

6.1 Демографические характеристики	28

6.2. Структура занятости	31

7	ЖИЛОЙ ФОНД	32

8	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКАЯ СИТУАЦИЯ	35

8.1 Общая характеристика	35

8.2 Агропромышленный комплекс	36

8.3 Туризм и рекреация	38

8.4 Малый бизнес и предпринимательство (торговля, материально-техническое снабжение, заготовки, бытовое обслуживание)	39

8.5 Социальная сфера	39

8.6 Транспортная инфраструктура	43

9	ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	45

9.1 Современная градостроительная ситуация.  Анализ реализации «Проекта планировки и застройки села Благодарное совхоза имени «Шевченко» Ташлинского района, Оренбургской области» 1972 г.	45

10	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	48

10.1 Водоснабжение	48

10.2 Водоотведение	49

10.3 Электроснабжение	49

10.4 Теплоснабжение	50

10.5 Газоснабжение	50

10.6 Средства связи	51

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	53

11.1  Охрана атмосферного воздуха	53

11.2 Охрана поверхностных и подземных вод	54

11.3 Охрана окружающей среды от воздействия шума	57

11.4 Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений	58

11.5  Охрана почвенного покрова	58

11.6 Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений	59

11.7 Санитарная очистка территории	60

12. ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	62

13. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ	64

13.1 Организация и очистка поверхностного стока	64

13.2 Благоустройство водотоков и водоемов	65

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положения о территориальном планировании

- Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № П/П | Наименование схемы | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ МО Благодарности сельсовет и существующих населенных пунктов в его составе | 1:25 000 | 1 лист |
| 2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения МО Благодарновский сельсовет | 1:10 000 | 1 лист |
| 3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения с. Благодарное | 1:2 000 | 1 лист |
| 4 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения с. Майское | 1:2 000 | 1 лист |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС МО Благодарновский сельсовет | 1:10 000 | 1 лист |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС с. Благодарное | 1:2 000 | 1 лист |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС с. Майское | 1:2 000 | 1 лист |

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Благодарновский сельсовет Ташлинского района разрабатывается по заказу Администрации  МО Благодарновский сельсовет Ташлинского района в  соответствии с муниципальным  контрактом №889 от 22 мая 2014 г. на основании протокола № 0153300054714000002 от 19 мая 2014 г.

Генеральный план МО Благодарновский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и посёлка. В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского поселения (сельского совета) включающего в себя территорию населенного пункта: село Благодарное.

Одним из приоритетных направлений градостроительной политики в поселении является застройка в границах поселения свободных участков, а также освоение новых территорий. Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа.

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенных пунктов в составе поселения и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселения, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области, в значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, района и поселения на рассматриваемой территории.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана посёлка, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2020 - 2030 г. г;

- первая очередь генерального плана МО Благодарновский сельсовет, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана МО Благодарновский сельсовет, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2030 - 2040 гг.

Генеральный план создаёт основу для координирующих преобразований застройки и поселковой инфраструктуры, даёт свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем в соответствии со стратегическими задачами развития территории.

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности населенных пунктов для уточнения их границ;

- потенциальную жилищную ёмкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры поселения;

- наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории поселения;

- инвестиционную привлекательность поселковых территорий;

- очерёдность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- регулирование процессами отвода участков и продажи (сдачи в аренду) объектов с учётом функционального зонирования поселковых территорий;

- основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы;

Проектные решения генерального плана сельского поселения Благодарновский сельсовет являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории села, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Рисунок 1.1 Положение поселения в системе Оренбургской области

Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 25.05.2005 N 2151/387-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе МО Ташлинский район».

В состав МО Благодарновский сельсовет входит два населенных пункта - с. Благодарное и с. Майское. Село Благодарное является административным центром поселения.

Село Благодарное расположено в 35 км от райцентра Ташла, по трассе Сорочинск–Ташла в северо-восточном направлении, на водорозделе р.р. Иртек и Бузулук и приурочено к верховьям руч. Грязнушка – правого притока р. Иртек.

Село Майское расположено 23 км в северо-восточном направлении от райцентра Ташла по трассе Сорочинск–Ташла и в 18 км от села Благодарное в юго-западном направлении.

Расстояние от административного центра Благодарновского сельсовета до г. Оренбурга – 230 км.

Площадь территории МО Благодарновский сельсовет составляет 15 275 га, площадь населенных пунктов - 351 га. Общая протяженность границ МО составляет 49,44 км.

В настоящее время численность населения составляет 874 человека.

Территория Мо Благодарновский сельсовет граничит:

- с севера - Степановский сельсовет;

- с запада - Зареченский сельсовет, Придолинный сельсовет;

- с юга - Калининский сельсовет;

- с востока - Новокаменский сельсовет.

1.1 Краткая историческая справка

Существуют две версии возникновения с. Благодарное и его названия.

Первая версия: когда первый раз казаки оказались на месте, где сейчас стоит село, они восхищаясь произнесли: «Какая благодать!»

Вторая версия: В 1831году Николай I послал свои войска на уничтожение польской революции. Оренбургские казаки отличились во время взятия Варшавы. Николай I отблагодарил казаков за их доблесть. В честь этого в Оренбургской губернии были названы три села: Царевск, Благодарное, Варшавка (царь благодарит за Варшаву)

Село стояло на Уральской пограничной линии, считалось казачьей станицей до 1919 года. В 1929 году был создан колхоз «Революционный путь», затем колхоз имени «Шевченко», в состав которого входило уже два села Майское и Благодарное.

В 1971 году в колхозе появилась новая техника, два автобуса, автомобиль.

Во второй половине 1980 года вследствие экономического кризиса в стране, резко снижаются объемы производства товарной продукции.

Территория, которую сейчас занимает Ташлинский район, до Октябрьской революции входила в состав Уральского казачества, а после революции в состав Илекского района.

В январе 1935 года территория была выделена из Илекского района в самостоятельную административную единицу - Ташлинский район.

Село Майское расположено примерно в 23 км к северо-востоку от райцентра Ташла на реке Грязнушка (бассейн Урала). Основано в 1921 году переселенцами с Украины. Было 2 потока переселенцев:

- непосредственно с Украины (Киевская, Черниговская и др.губерни),

- с Акмолинской губернии (Вишневский район) — по столыпинской реформе в начале 20 века приехали с Украины, а 20-х-начале 30-х гг. переехали в Оренбургскую область. До 1958 года село называлось Грязнуха, по наименованию реки Грязнушке.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ и ресурсы

2.1 Рельеф и геологическое строение

В тектоническом плане рассматриваемая территория относится к южной периферии Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы.

В геологическом строении участвуют четвертичные делювиальные отложения, образующие сплошной покров на всей рассматриваемой территории, мощностью до 15-18 м. Среди отложений преобладают суглинки и глины.

Делювий перекрывает верхнетриасовые отложения, представленные тремя пачками, в верхней из которых преобладают крупнозернистые песчаники, слабосцементированные и пески серого цвета. Средняя пачка представлена сероземными глинами с прослоями песчаников, которые местами содержат гравелиты и мелкие конгломераты. Нижнюю красно-бурую пачку слагают песчаные глины с прослоями песков и песчаников.

В гидрогеологическом отношении район представляет переходную зону между русской платформой и Прикайспийским прогибом и относятся к Общесыртовому бассейну подземных вод и приурочены к Триасовому и Юрскому водоносным горизонтам. Основное развитие имеет триасовый, который является основным источником водоснабжения. На территории села Благодарное подземные воды вскрыты на глубинах от 90 до 130 м, установившийся уровень 31-52 м, величина напора 60-80м.

Опасные геологические процессы, как оползни, просадки, карст и др. отсутствуют.

На территории Благодарновского сельсовета рельеф разнообразный в основном представляет собой слабо волнистую равнину.

В пределах села Благодарное отметки поверхности снижаются от 205-210 м в северной части села, 155-145 м в южной, уклоны поверхности составляют 35-40‰.

Из-за разнообразия рельефа на территории образовались озера.

2.2.Климат

Климат района резко-континентальный с суровой холодной зимой, жарким сухим летом, быстрым переходом от зимы к лету, коротким и неустойчивым весенним периодом.

В течение весенне-летнего сезона наблюдается сухость воздуха, интенсивность испарения, большое количество солнечных дней.

Максимальная температура июня доходит до +39о С; минимальная температура января -42о С, средняя годовая температура равна + 3,6 градусов. Наибольшая высота снежного покрова - 0,52 м. Среднегодовая сумма осадков колеблется от 350 до 449 мм, большая часть которых приходится на теплое время. Среднее многолетнее количество осадков в течение года от 20 до 43 мм в месяц. Метеорологический данные приняты по метеостанции с-за «Калинина» и по справочным данным.

Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблется от 4° до 27°. Среднегодовая температура поверхности почвы равна 6о. Максимальная глубина промерзания составляет - 161-176см. Наблюдается большая сухость воздуха в теплый период года при значительных ветрах.

Ветер на рассматриваемой территории отличается крайней изменчивостью как по направлению, так и по скоростному режиму. Летом над территорией преобладает низкое давление, повторяемость антициклональных полей невелика. Вторжение воздушных масс происходит с Баренцева и Карского морей, а также со стороны Азорского антициклона, наблюдается жаркая погода. В зимний период – влияние оказывает Сибирский антициклон. Среднемесячная скорость ветра в теплый период составляет 3,7-4,7 м/с, в зимний 4,2-5,4 м/с.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

2.3 Гидрология

Как и для всего Ташлинского района основной рекой Благодарновского сельсовета является р. Иртек.

Реки, проходящие по территории сельсовета входят в перечень водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной, согласно Постановлению правительства Оренбургской области № 300-п от 30.07.2008г. представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Перечень рек Ташлинского района

| Притоки р. Самара (бассейн р. Волга) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого является | Порядок притока основной реки | Протяженность, км | Притоки длиной менее 10 км |  | Наименование района |
|  |  |  |  |  | Кол-во, шт | Общая протяженность |  |
| 1 | р.Грязнушка | р. Иртек | 2 | 12 | 2 | 2 | Ташлинский |

Неотъемлемой частью водных ресурсов области и ее современного ландшафта являются искусственные водоемы.

Таблица 2.2 Перечень водохранилищ и прудов, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области.

| № п/п | Месторасположение, водоток | Бассейн реки |
| --- | --- | --- |
| Благодарновский сельсовет |  |  |
| 1 | Пруд на р. Грязнушка в 3 км юго-восточнее с. Благодарного | Урал |
| 2 | Пруд на овр. Мостовая Ростошь в 4 км южнее с. Благодарного |  |
| 3 | Пруд на балке без наименования на юго-восточной окраине с. Благодарного |  |
| 4 | Пруд на балке без наименования на юго-западной окраине с. Благодарного |  |
| 5 | Пруд на балке без наименования в 1 км северо-восточнее Благодарного |  |
| 6 | Пруд на р. Грязнушка вблизи с. Майского |  |

2.4 Почвенно-растительный покров

Территория Ташлинского района расположена в западной почвенно-климатической зоне в подзоне южных черноземов.

На территории района получили распространение: черноземы южные, черноземы южные маломощные и эродированные, черноземы южные террасовые (на северо-востоке), черноземы южные дефлированные песчаные и супесчаные по механическому составу (на юго-западе).

Основа почвенного покрова Благодарновского сельсовета - это южные черноземы. Эти почвы обладают высоким естественным плодородием, широко используются в сельском хозяйстве. На них возделываются пшеница, подсолнечник, кукуруза, бобовые.

Травостой типчаково-ковыльных степей низкий и разреженный, в нем господствуют ковыли Залесского и Лессинга, иногда с примесью ковыля Коржинского, обилен типчак. Разнотравье очень бедное. В нем выделяются сухолюбивые: грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простертая, гвоздика Андржиевского. Для типчаково-ковыльных степей характерно около 20 видов растений на 1 га.

Лесная растительность – дубово-вязовые и дубово-липовые леса.

2.5 Животный мир

Разнообразен животный мир района.

На территории района обитают лось, косуля, кабан. Здесь гнездятся филин, орлан-белохвост, обитают русская выхухоль, речная выдра, лесная куница, рысь, большое количество летучих мышей. На озерах гнездятся серый гусь, кряква, чомга, большая выпь и многие другие виды околоводных птиц.

Река Урал в пределах Ташлинского района отличается наибольшим разнообразием фауны рыб. В недавнем прошлом в среднем течении Урала обитали осетр и шип туводной формы. Кроме осетровых, на Ташлинском участке Урала встречаются виды, которые мало известны в других районах области: чехонь, берш, серушка, сельдь-черноспинка, белорыбица. Но особенно многочисленны здесь сом, лещ, жерех, судак. В недавнем прошлом главным промысловым видом был сазан. В последние годы в затонах и прирусловых старицах стали вылавливать очень крупных пестрых толстолобиков, которые попали в Урал из рыбоводных прудов.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на «Карте зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории санитарно-защитных, охранных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории зон охраны газопроводов;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач;

- территории зон санитарной охраны водозаборных сооружений;

- территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- полоса отвода автомобильной дороги

3.1 Охранные зоны инженерных коммуникаций

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (Санитарные правила СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты») устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

1. Для ВЛ ниже 1кВ - 2 метра,

2. Для ВЛ 1- 20кВ - 10 метров,

3. Для ВЛ 35 кВ - 15 метров,

4. Для ВЛ 110 кВ - 20 метров,

5. Для ВЛ 150-220 кВ - 25 метров,

6. Для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ - 30 метров,

7. Для ВЛ 750кВ - 40 метров,

8. Для ВЛ 1150кВ - 55 метров,

9. Для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.) - 100 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан  и  имуществу  физических  или юридических лиц, а  также  повлечь  нанесение  экологического    ущерба и
возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных   линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые   могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться  в  пределах  огороженной территории и помещениях распределительных  устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций,  производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных  и  распределительных  устройств,  подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

a) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода — для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов — для многониточных.

Таблица 3.1 - Санитарно-защитная зона для газопроводов

| Тип газопровода | Давление газа в газопроводе | Охранная зона |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления I категории | 0,6 МПа – 1,2 МПа | 10 м. |
| Высокого давления II категории | 0,3 МПа – 0,6 МПа | 7 м. |
| Среднего давления | 5 кПа – 0,3 МПа | 4 м. |
| Низкого давления | до 5кПа (до 500 мм.в.ст.) | 2 м. |

3.2 Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Размеры санитарно-защитных зон определены по САНПИН 2.2.12.1.1.1200-03 с изм. от 09.09.2010.  "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В санитарно-защитных зонах запрещается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения, детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати исследований на каждый ингредиент в отдельной точке, за исключением зимнего периода) и измерений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

3.3 Водоохранные зоны водных объектов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км в размере 50 метров;

2) от 10 км до 50 км в размере 100 метров;

3) от 50 км и более в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- река Грязнушка (протяженность в границах МО 23 км) — ширина водоохранной зоны    200 метров;

- оз. на балке вблизи с. Благодарное - 50 метров;

- оз. на балке вблизи с. Майское - 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

3.4 Охранные зоны объектов водоснабжения

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 марта 2002 г.№10. На территории МО расположены артезианские скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения с зонами санитарной охраны водоисточников 1 пояса (строгого режима) 30-50 метров.

3.5 Полоса отвода автомобильной дороги

Придорожные полосы автомобильных дорог являются зонами с особым режимом использования земель.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти об особом режиме использования этих земель.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.

Контроль за размещением в пределах придорожных полос объектов и соблюдением требований осуществляет государственное учреждение "Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области", на которое возложено управление автомобильными дорогами, а также управление государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел Оренбургской области.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

в) для подъездов к областному центру, а также для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров.

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не менее 25 километров от границы города по согласованию с органом местного самоуправления, по территории которого проходит участок этой автомобильной дороги;

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих автомобильных дорог устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50 метров, а для строящихся.

Обозначение границ придорожных полос осуществляет орган управления автомобильными дорогами.

Земли, занятые придорожными полосами, подлежат в установленном порядке учету в государственном земельном кадастре.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Оренбургской области и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными органами управления автомобильными дорогами по согласованию с управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел Оренбургской области и органами местного самоуправления.

При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует стремиться к сокращению до минимума числа примыканий, подъездов к автомобильной дороге и съездов с нее располагая, как правило, эти объекты комплексно в границах земель, отведенных для этих целей.

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с федеральной автомобильной дороги. При примыкании к автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для стоянки и остановки автомобилей, подъезды и съезды к ним, осуществляются за счет средств их владельцев.

Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с органом управления автомобильными дорогами, при этом:

В договорах или решениях на предоставление земельных участков для размещения некапитальных зданий и сооружений в пределах придорожных полос должны предусматриваться обязательства владельцев и собственников этих объектов осуществить за свой счет их снос или перенос в случае, если эти здания и сооружения создадут препятствия для нормальной эксплуатации автомобильной дороги при ее реконструкции или будут ухудшать условия движения по ней.

Размещаемая в пределах придорожных полос реклама должна отвечать специальным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Решения о предоставлении земельных участков в пределах придорожных полос или земельных участков, находящихся вне этих полос, но требующих специального доступа к ним (подъездов, съездов, примыканий и т.п.), а также земельных участков под площадки для стоянки и остановки автомобилей принимаются уполномоченными на то органами в установленном порядке по согласованию с органом управления автомобильными дорогами и управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Оренбургской области.

Особо охраняемые природные территории

Согласно Приложению №2 к постановлению Администрации Оренбургской области от 23 августа 2001 г. N 145-п (ред. от 09.08.2007) «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКАХ» территории Благодарновского сельсовета располагается «Благодарновский государственный охотничий заказник»

Рис. 2 – Расположение заказника на территории Благодарновского сельсовета

Благодарновский государственный охотничий заказник располагается в северо-восточной части Благодарновского сельсовета и выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ, сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а также редких и исчезающих видов диких животных.

На территории Благодарновского государственного охотничьего заказника установлены ограничения следующих видов хозяйственной деятельности:

а) использование ядохимикатов (без согласования с управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Оренбургской области), минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

б) распашка земель, за исключением участков лесного фонда, намеченных лесоустройством под создание лесных культур и пашни, предназначенные для выращивания сельскохозяйственных культур;

в) выпас скота на территории заказника в период с апреля до начала сенокошения;

г) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

д) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого - разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых, строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

е) взрывные работы;

ж) движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования;

з) охота и рыболовство, отлов и живоотлов животных.

Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями с привлечением общественности под руководством государственного учреждения "Управление объектами животного мира и водными биологическими ресурсами Оренбургской области (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 09.08.2007 N 283-п).

Егерь заказника:

- осуществляет контроль за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке;

- следит за выполнением норм пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимает меры по их ликвидации.

4.1 Территории объектов культурного наследия.

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьями 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектами историко-культурной экспертизы являются «земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы».

На территории Благодарновского сельсовета объектов культурного наследия не располагается.

ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

5.1 Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Благодарновский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области» от 16 февраля 2005г.

Площадь МО Благодарновский сельсовет в установленных границах составляет 15 275 га. Общая протяженность границ МО составляет 49,44 км.

Основой экономического развития сельского поселения является сельское хозяйство (выращивание зерновых и бахчевых культур) и животноводство, небольшие предприятия по обслуживанию. Промышленных производств на территории поселения нет.

Характеристика современного состояния экономической базы поселения принята на основе данных администрации села за 2012 год.

Агропромышленный комплекс представлен крупными сельскохозяйственными угодьями, в том числе являющимися кормовой базой для развития местного животноводства.

Падение экономических показателей влияет на уровень жизни населения, является следствием падения демографических показателей.

Таблица 5.1 - Информация о распределении земельного фонда Благодарновского сельсовета

| Общая площадь сельсовета | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные земли |  |  |  |  |  |  | Долевая (паевая) земля |  |  | Земли промышленности, транспорта, связи | Земли лесного и водного фонда | Земли запаса, прочие |
|  | Всего | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земли с/х назначен | В т.ч. в аренде | Фонд перераспред. | В т.ч. в аренде | Земли поселен | В т.ч. в аренде | Всего | В т.ч. КФХ ЛПХ в собственности | В т.ч. прошедшее межевание |  |  |  |
| 15275 | 2893 | 1755 | 1755 | 787 | 710,5 | 351 | 71,9 | 10437 | 505 | - | 49 | 1619 | 277 |

Диаграмма 1 - Распределение земельного фонда

5.2 Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов для развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

- природно-экологические, санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования. Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов (инвестиционные площадки), а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Часть территории земель населённого пункта находится в пределах водоохранных зон и в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и полигона ТБО, что заставляет вести изыскание новых площадок для жилищного строительства. В результате оценки обозначены наиболее благоприятные по комплексу положительных факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

Проектом предлагается выделить в границах муниципального образования три функциональные зоны:

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения (территории скотомогильника и участка компостирования ТБО, с учетом организации санитарно-защитных зон);

- зона сельскохозяйственного использования.

В границах населенного пункта предлагается выделить шесть функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной (территории водозаборов)

- производственная;

- рекреационного назначения;

- специального назначения.

население

6.1 Демографические характеристики

Численность постоянного населения МО Благодарновского сельсовета на текущий период составляет 874 человека.

По данным отдела записи актов гражданского состояния администрации сельского совета, в период с 01.01.2007 г. по 06.06.2013 г. смертность превысила рождаемость.

При определении численности населения были рассмотрены оптимистичный, пессимистичный и стабилизационные прогнозы численности населения.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения, обусловленного развитием различных функций поселения.

Согласно статистическим данным, предоставленными администрацией сельсовета, составлены следующие диаграммы и таблицы.

Диаграмма 6.1 – Сведения о численности населения МО Благодарновский сельсовет

Диаграмма 6.2 – Сведения о родившихся и умерших с. Благодарное

Диаграмма 6.3 – Сведения о родившихся и умерших с. Майское

Диаграмма 6.4 - Сведения по миграции населения с. Благодарное

Диаграмма 6.5 - Сведения по миграции населения с. Майское

6.2. Структура занятости

В настоящее время население Козыревска в большинстве своем занято на следующих объектах:

-предприятия КФХ

-личные подсобные хозяйства;

- администрация поселения;

сфера социального обслуживания населения (школа, ДДУ, амбулатория и т.п.);

- торговля (индивидуальные предприниматели).

В настоящий момент число рабочих мест в сельсовете не хватает на все количество работоспособного населения, в следствие этого очень многие ищут постоянный заработок в ближайших крупных населенных пунктах или в г. Оренбурге.

В населенных пунктах не достаточное количество квалифицированных специалистов и служащих по специальностям: бухгалтер, экономист, учитель. Это происходит по тому что, студенты получающие высшее образование в г. Оренбурге и в других крупных городах после окончания обучения не возвращаются в свои села.

Жилой фонд

Численность постоянного населения МО Благодарновский сельсовет на конец 2014г. составляет 874 человека.

В настоящий момент на территории поселков сельсовета жилой фонд представлен как старым, ветхим жильем так и молодыми постройками.

Старый фонд представляет собой жилье из деревянных конструкций или побочных материалов (глина, почва, солома). Многие дома находятся в аварийном и брошенном состоянии.

Новые постройки в основном кирпичные или бетонные.

В селе Благодарное и селе Майское не ведется массовой застройки территории.

Таблица 7.1 - Характеристика жилищного фонда МО Благодарный сельсовет

| Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество домов (ед.) | Количество квартир | Общая площадь (кв.м) |  |  | Количество жителей (чел.) | Уровень обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 76 | 4100 | 85 | 2,1 | 208 | 19,7 | 37/74 | 200 | 38/72 | 208 |

Благодарновский сельсовет для улучшения качества жилого фонда учувствует в следующих социальных программах.

Таблица 7.2 - Перечень областных целевых программ

| № п/п | Наименование программы | НПА, описание программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» | постановление Правительства Оренбургской области от 31.03.2011года № 200-пп, с внесенными изменениями от 31.08.2011 № 797-пп, от 31.08.2011 № 797-пп, от 30.11.2011 № 1162-пп, от 30.12.2011 № 1325-пп, от 17.04.2012 № 340-пп |
| 1.1 | Мероприятия по созданию единой системы мониторинга и оценки состояния областного и муниципального рынков жилья областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» |  |
| 1.2 | Долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к ним |  |
| 1.3 | Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011–2015 годах» |  |
| 1.4 | Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2011–2015 годах» |  |
| 1.5 | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011–2015 годах» |  |
| 1.6 | Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах» | постановление Правительства Оренбургской области от 31.03.2011 № 200-пп |
| 1.7 | Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2011–2015 годах» |  |
| 2 | Областная целевая программа "Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Оренбургской области" на 2011-2015 годы | постановление Правительства Оренбургской области от 06.05.2011 № 303-п |
| 3 | Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы» | постановление Правительства Оренбургской области от 27.05.2010 № 370-пп, с внесёнными изменениями от 20.08.2010 № 556-пп, с внесёнными изменениями от 01.08.2011 № 676-пп, от 01.12.2011 № 1176-пп, от 02.03.2012 № 178-пп |

Социально-экономичекая ситуация

8.1 Общая характеристика

Развитию экономики способствует выгодное географическое положение сельсовета. По территории сельсовета проходит автомобильная дорога Ивановка–Сорочинск–Ташла, которая обеспечивает доступность к г. Сорочинску и административному центру с. Ташла.

Благодарновский сельсовет относится к западной зоне природно-сельскохозяйственного районирования в пределах Оренбургской области. Главным ресурсом являются его плодородные почвы, преимущественно черноземные средне - и малогумусные, интенсивно используемые в хозяйственной деятельности.

Основу экономического потенциала поселения составляет агропромышленный комплекс. Специализация – производство зерна, молочно-мясное животноводство и маслобойное производство.

В селе Благодарное сосредоточена вся необходимая административная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает обслуживание населения Благодарновского сельсовета: почта, отделение социальной защиты населения, магазины, отделения связи, больница, аптеки, дом культуры, библиотека, детский дом, спортивные площадки. Правоохранительной практикой занимается отделение полиции. Свой вклад в развитие экономики сельсовета вносят службы технического сервиса, электротехнического обслуживания, предприятия коммунального и дорожного хозяйства.

Согласно СТП МО «Ташлинский район» Оренбургской области, основными направлениями социально-экономического развития являются:

- реализация социальной политики, повышение уровня жизни населения;

- реализация Национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных программ, направленных на социально-экономическое развитие района;

- модернизация перерабатывающей промышленности, создание условий для привлечения инвестиций;

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства района, создание коммерческих предприятий по содержанию и обслуживанию коммунального хозяйства;

- формирование экономических условий для преодоления убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности хозяйств;

- внедрение в сельскохозяйственное производство современных высокоэффективных технологий производства зерновых культур, подсолнечника, производства и заготовки кормов, увеличение площадей под озимыми культурами, кукурузы на зерно.

8.2 Агропромышленный комплекс

Благодарновский сельсовет учувствует в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ташлинском районе» на 2013–2020 годы

За два года реализации национального проекта «Развитие АПК» в достигнуты определенные результаты. В 2008 году в рамках реализации национального проекта развития АПК разработана целевая программа развития сельского хозяйства. Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства области. В целях реализации параметров программы заключены соглашения по выполнению плановых показателей производства продукции с хозяйствами района и поселениями. Главная цель программ - устойчивое развитие сельских территорий, создание условий для роста благосостояния сельского населения. Исходя из поставленной задачи по дальнейшему превышению качества жизни населения района в рамках программы развития сельского хозяйства, мы видим перед собой следующие проблемы. Главная задача в сельскохозяйственном производстве использования сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни в полном объеме с наибольшей отдачей.

К основным обрабатывающим предприятиям сельсовета относятся:

ООО «Благодарное»

Предприятие было зарегистрировано 16 марта 2010 года, по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с Благодарное, ул Советская д 17

Основными отраслями предприятия являются:

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

- разведение крупного рогатого скота;

- вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Для улучшения работоспособности предприятию необходимо произвести реконструкцию молочных ферм, обновление машинно-тракторного парка.

ООО «Майское»

Предприятие было зарегистрировано 26 августа 2002 года, по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Майское, д. 22.

Основными отраслями предприятия являются:

- растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

- производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных

- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах

Увеличение объема производства перерабатывающей промышленности планируется увеличить за счет расширения ассортимента продукции, наращивание объемов переработки молока и производства цельномолочной продукции.

Таблица 8.1 - Объем продукции в обрабатывающих производствах Благодарновского сельсовета

| Год | Объем валовой продукции с/х, тонн | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в коллективных хозяйствах | в КФХ | в хозяйствах населения |
| 2011 | 89 039 | 40 281 | 1 986 | 46 772 |
| 2012 | 130 906 | 56 013 | 3 103 | 71 790 |
| 2013 | 108 724 | 48 980 | 3 153 | 56 591 |
| 2014 | 117 430 | 52 794 | 3 414 | 61 222 |

Диаграмма 8.1 -  Динамика изменения объема продукции в обрабатывающих производствах Благодарновского сельсовета

Таблица 8.2 - Объем продукции в сельском хозяйстве Благодарновского сельсовета

| Год | Производство основных видов с/х продукции в натуральном выражении во всех категориях хозяйств, тонн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерно | Подсолнечник | Картофель | Овощи | Мясо | Молоко | Яйцо |
| 2011 | 2952 | 0 | 32 | 133 | 393 | 3 421 | 394 |
| 2012 | 3356 | 679 | 75 | 144 | 426 | 3 453 | 462 |
| 2013 | 3029 | 0 | 51 | 136 | 418 | 3 613 | 404 |
| 2014 | 3103 | 0 | 52 | 147 | 425 | 3 657 | 408 |

Диаграмма 8.2 -  Динамика производства основных видов с/х продукции Благодарновского сельсовета

8.3 Туризм и рекреация

На значительной территории муниципального образования располагаются государственный охотничий заказник «Благодарновский». Территория обладает богатейшим природным и рекреационно-туристическим потенциалом. В настоящее время заказник не используется в полную мощь, а выполняет только рекреационные функции.

Схемой Территориального Планирования Оренбургской области планируется вовлечение природных ресурсов района в туристско-рекреационную деятельность.

8.4 Малый бизнес и предпринимательство (торговля, материально-техническое снабжение, заготовки, бытовое обслуживание)

Малый бизнес является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы муниципального образования. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и отчасти снимая проблему безработицы.

Малый бизнес и предпринимательство в поселении представлены в основном торгово-закупочной деятельностью.

На территории села Благодарное располагается 3 магазина, в селе Майское 4 магазина.

8.5 Социальная сфера

Социальная сфера сельсовета представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными предоставленными администрацией района по состоянию на 2014 год.

Образование

На территории администрации сельсовета работают две школы: Благодарновская средняя общеобразовательная школа, Майская начальная общеобразовательная школа, в которых обучаются 75 учащихся. Количество учащихся значительно   уменьшилось. Данные образовательные учреждения были допущены к эксплуатации надзорными службами и была осуществлена их комиссионная приемка. Оба образовательных учреждения полностью укомплектованы кадрами. Средний возраст педагогов 40 лет, средний педагогический стаж 20-25 лет. Школы работают в режиме шестидневной недели, в режиме пятидневки обучаются только учащиеся 1 класса.

Благодарновская средняя общеобразовательная школа была основана в 1971 году.

Таблица 8.3 - Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Благодарновского сельсовета

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Существ ёмкость | Проектная мощность | Наполненность (%) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Благодарновская СОШ» | мест | 66 | 300 | 22 | Оренбургская область, Ташлинский район, с. Благодарное, ул. Школьная, д. 40 |
| 2 | Школы Майская начальная школа | мест | 9 | 100 | 9 | Оренбургская область, Ташлинский район, с. Майское, ул. Школьная, д. 24 |
| 3 | Детский сад «Ладушка» | мест | 22 | 25 | 88 | Оренбургская область, Ташлинский район, с. Благодарное, д. 20 |

В настоящий момент в здание детского сада расположена поселковая администрация, что является не целесообразным.

Также серьезной проблема кадрового обеспечения образовательных учреждений. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников, недостаточен приток молодых специалистов вследствие отдаленности от городов.

Здравоохранение

Последствия глубокого социального кризиса, негативные изменения в структуре питания, употребление алкогольных напитков, наркотиков, частые психо-эмоциональные стрессы привели к увеличению общей заболеваемости и смертности населения. Продолжает сохраняться сложная санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

Для Благодарновского сельсовета характерны тенденции всего края.

Таблица 8.4 - Данные об объектах здравоохранения в МО Благодарновского сельсовета

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Существ ёмкость | Проектная мощность | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благодарновская участковая больница | койко мест | 8 | 10 | Оренбургская область, Ташлинский район, с. Благодарное, ул. Маслозаводская, д. 3 |
| 2 | ФАП Майский | пос. в день | 3 | 5 | Оренбургская область, Ташлинский район, с. Майское, ул. Школьная, д. 16 |

Основные заболевания, характерные для жителей всей Оренбургской области в целом и для сельсовета в частности, - сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания. Необходимо отметить положительную тенденцию, наметившуюся в последние несколько лет. Наблюдается сокращение смертности населения в трудоспособном возрасте по классу сердечно-сосудистых заболеваний и от новообразований.

В целом, можно сделать вывод, что система здравоохранения в Благодарновском сельсовете находится на низком уровне и требует скорейшего реформирования. Важное значение в реформировании системы здравоохранения имеет интенсификация лечения пациентов, что связано не только с квалификацией медицинского персонала, но и с материальной базой медицинских учреждений – наличием новейшего медицинского оборудования, диагностической аппаратуры, медикаментов.

Культурно-просветительные учреждения

По данным администрации МО Благодарновский сельсовет в поселении находятся следующие объекты культуры:

Таблица 8.5 - Объекты культуры в МО Благодарновский сельсовет

| № п/п | Наименование учреждения | Существ ёмкость | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельский дом культуры (с. Благодарное) | 100 | 250 |
| 2 | Библиотека (с. Благодарное) | 11 | 30 |

Культурно-массовые мероприятия, проводимые в учреждениях культуры поселения, направлены на сохранение и развитие культуры на селе, воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганды здорового образа жизни.

Спортивные учреждения

На территории сельсовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта: в с. Благодарное - спортивный зал 9*18м (при школе), футбольное поле 60*40м.

Отходы производства и потребления

Сбор твёрдых бытовых отходов коммунальными службами в посёлке отсутствует.

Население утилизирует отходы частично на приусадебных участках, частично складирует их на несанкционированной свалке вблизи юго-восточной части границы посёлка. Администрация посёлка вынуждена периодически перекрывать накопленные отходы при помощи бульдозера слоями грунта.

Несанкционированные свалки находится на территории МО Благодарновский сельсовет, в 550 метрах в западном направлении от границы села Благодарное и в селе Майское.

Кладбища

На территории МО Благодарновский сельсовет расположено три кладбища, два из них действующие.

Таблица 8.6 – Данные о существующих кладбищах в МО Благодарновский сельсовет

| № п/п | Местоположение | Статус | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Благодарное (в центральной части села) | закрытое | 0,21 га |
| 2 | с. Благодарное (в северной части села) | действующее | 0,78 га. |
| 3 | с. Майское (в северной части села) | действующее | 0,36 га |

Скотомогильники

На территории МО Благодарновский сельсовет расположен один скотомогильник и одна яма Беккари в 300 м в западном направлении от села Благодарное.

Пожарное депо

На территории сельсовета организованна добровольная пожарная дружина из 11 человек. Для пожаротушения имеются бочка с мотопомпой и пожарные рукава.

Обеспечение объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения на 01.01.14г.

Таблица 8.7 Обеспечение объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения на 01.01.14г.

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Существ ёмкость | Норма на 1000 жит. | Норма на 874 чел. | Процент фактической загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школы | мест | 75 | 105 | 92 | 81% |
| 2 | Детские сады | мест | 22 | 50 | 44 | 50% |
| 3 | Больница | койко мест | 8 | 13,47 | 12 | 66% |
| 4 | ФАП | пос. в день | 3 | 36 | 31 | 10% |
| 5 | Клубы, ДК | мест | 100 | 80 | 70 | 143% |
| 6 | Библиотеки | объект | 1 | 0,2 | 0,5 | 200% |
| 7 | Пож. депо | объект/ маш. | 1/1 | 1/0,2 | 0,4 | - |
| 8 | Кладбища традиционного захоронения | га | 0,5 га свободной территории | 0,24 | 0,5 | - |

Вывод: На территории села находятся почти все основные предприятия и организации, необходимые для осуществления этой функции.

На сегодняшний день радиус доступности школ и детских садов соответствуют нормативным. Загруженность детских садов небольшая.

В настоящее время МО в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа: на расчетный срок проектной мощности клуба, библиотек будет достаточно. Требуется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

8.6 Транспортная инфраструктура

Благодарновский сельсовет располагается северо-восточной части Ташлинского района Оренбургской области. Расстояние от административного центра Благодарновского сельсовета до г. Оренбурга – 230 км.

Село Благодарное расположено в 35 км от райцентра Ташла, по трассе Сорочинск–Ташла в северо-восточном направлении.

Село Майское расположено 23 км в северо-восточном направлении от райцентра Ташла по трассе Сорочинск–Ташла и в 18 км от села Благодарное в юго-западном направлении.

Большую роль в развитие сельсовета вносит трасса регионального значения Ивановка–Сорочинск–Ташла, которая является связующим звеном между с. Ташла и г. Сорочинск.

Железнодорожного транспорта по территории сельсовета не имеется, исходя из этого внешний и внутренний транспорт представлен только автомобильным.

Межпоселкового маршрутного транспорта в МО Благодарновский сельсовет нет.

Таблица 8.8 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 53 ОП РЗ 53К-1401000 | Ивановка–Сорочинск–Ташла | III |
| 2 | 53 ОП РЗ 53К-1401260 | подъезд к с. Благодарное от а/д Ивановка–Сорочинск–Ташла | IV |
| 3 | 53 ОП РЗ 53К-3101000 | Благодарное–Придолинный | IV |

В настоящее время подъезд к селу Благодарное несколько функций:

- подъезд к селу Благодарное;

- связующего звена между трассой Ивановка–Сорочинск–Ташла, села Заречное и поселка Придолинный;

- дороги для движения груженного транспорта в село Благодарное.

В связи с этим покрытие автомобильной дороги подвержено постоянному разрушению.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

9.1 Современная градостроительная ситуация.  Анализ реализации «Проекта планировки и застройки села Благодарное совхоза имени «Шевченко» Ташлинского района, Оренбургской области» 1972 г.

Рисунок 9.1 - Проект планировки и застройки села Благодарное совхоза имени «Шевченко» Ташлинского района, Оренбургской области» 1972 г.

- Проект планировки и застройки села Благодарное совхоза имени «Шевченко» Ташлинского района, Оренбургской области был разработан Государственным проектным институтом «Южуралгипросельхозстрой» Оренбургским филиалом, в 1972г. Основные задачи проекта: создание новых жилых массивов в зоне пешеходной доступности от предприятий,  размещение сельскохозяйственных производств за пределами жилой застройки, с обустройством санитарно-защитной зоны, вблизи существующей производственной,  развитие существующих инженерных коммуникаций и разработка комплекса инженерного оборудования.

- Проектом планировки 1972 года предполагалось осуществить застройку первой очереди в северо-восточной части села на свободных территориях. Так же осуществить застройку ряда двухэтажных домов.

- Разместить производственные комплексы с севера и юго-востока села Благодарное. Предусмотреть создание санитарно-защитной зоны между промышленными территориями и жилыми кварталами.

- Жилищное строительство предлагалось размещать согласно эскизу застройки. Распределялось новое жилищное строительство по этажности следующим образом: двухэтажное строительство – 3730 м2т или 35%, одноэтажное строительство – 19800 м2 или 50%. Двухэтажную застройку планировали разместить на свободной территории в центральной и северной части села, одноэтажную в северо-восточной частях села, в районах существующей одноэтажной застройки.

- В центральной части села застройка несколько разряжена размещением клуба и больницы. Здание школы размещено на свободном участке, вблизи от существующей застройки. Детский сад расположен удобно для всех жителей села с обеспечением радиуса обслуживания и с учетом направления движения основной массы жителей к месту приложения труда.

- Существующая уличная сеть, ориентированная с севера на юг, мало развита и не благоустроенна: нет тротуаров, нет озеленения. Проектом предлагается улучшение существующих дорог, а также строительство новых. Первоначальная протяженность улицы 3,5 км сокращена до 0,7км.

- В течение всего периода реализации проекта планировки и застройки постоянное внимание уделялось развитию общегородского общественно-культурного центра, озеленению, благоустройству.

Инженерное оборудование и инженерная подготовка осуществлялись на основе предложений проекта планировки и проработок специализированных институтов. Поселение полностью газифицировано.

- Существующее положение

- Главные задачи, поставленные «Проектом планировки и застройки села Благодарное» 1972 г. – освоение территорий под застройку социального и культурно-бытового назначения, под жилую застройку – были в основном реализованы. На сегодняшний день развитие села продолжается за пределами предложенного в проекте варианта – в южной части села. Производственные зоны размещаются на северо-востоке и юго-востоке села. Недалеко расположены зоны животноводческих ферм.

- В значительной части предложенное проектом развитие планировочной структуры села требует корректировки в свете предполагаемого освоения прилегающих территорий для решения текущих вопросов и перспективных задач. Основные решения по развитию и преобразованию архитектурно-планировочной структуры при всей позитивной направленности, к сожалению, исчерпаны и требуют развития.

Инженерное оборудование территории

10.1 Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилой зоны с. Благодарное осуществляется за счет  существующего водозабора,  расположенного в 100 метрах восточнее села. Водозабор состоит из двух скважин: одной рабочей и одной резервной. Вода в скважинах по химическим показателям соответствует требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».

Глубина скважин 160 метров, динамический горизонт 80м от поверхности земли, дебит от 2,5л\сек до 4,0л\сек. Скважины оборудованы насосом ЭЦВ 6-10-140. Вокруг скважин имеются зоны строгого режима   размером 60x60 метров.

Система внутрипоселкового водопровода построена в различное время. Основная магистральная система выполнена в 1976году из стальных труб различного диаметра, изношенность которых составляет 90%.

На территории села Майское располагается 4 водоразборные колонки и один пожарный гидрант. Водозабор села состоит из 2 скважин с проектной производительностью по 10 м3/час. Загруженность оборудования водозабора составляет 80%. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 80%. Протяженность водопроводной сети – 4 км.

Таблица 10.1 - Характеристика действующей системы водоснабжения МО Благодарновский сельсовет

| Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 1993 1968 2000 1984 | 77 95 60 95 | 4 | 1968 1984 1989 | 100 100 95 | 8,2 4 | 1969-86 1987-89 | 100 95 | 6 | 1980 | 80 | 459 | 53,9 |

10.2 Водоотведение

Центральной канализации в Благодарноеом сельсовете нет.

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и животноводческих объектов.

В Оренбургской области проектом намечается канализование централизованными системами развивающихся населенных пунктов с численностью жителей более 200 чел, в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы  водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

10.3 Электроснабжение

По территории МО Благодарновский сельсовет проходит ВЭЛ-110 кВ, принадлежащая филиалу ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго».

Электроснабжение с. Благодарное осуществляется от ПС Зареченская 110/35/10кВ. На территории села располагается 9 ТП 10/0,4 кВ, предназначенные для обеспечения электроснабжением жилые дома, общественных и административных зданий, производственных и животноводческих построек.

Село Майское электрифицируется от ПС Ташлинская 110/35/10кВ. Всего на территории села располагается 4 ТП.

Общий износ электрических сетей на территории сельсовета составляет 50%.

10.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение Благодарновского сельсовета осуществляется от котельных, работающих на природном газе. Располагаются котельные в центре поселков и обслуживаютобщественно-деловые зоны.

На территории сельсовета по адресу - с. Благодарное, переулок Школьный 8. располагается котельная №30. Котельная обслуживает детский сад, СДК, школу и больницу.

Характеристики котельной:

Газопотребляющее оборудование

- марка – КЧМ-30 (9 секций);

- количество – 5 шт;

Состояние котельной

- год ввода в эксплуатацию – 1995г.;

- процент износа – 58 %;

В настоящей момент котельной необходим ремонт - замена отопительного котла КЧМ-5, замена насоса.

Также по адресу - с. Майское. ул  Школьная. 24, располагается котельная принадлежащая МБОУ "Майская НОШ".

Характеристики котельной:

Газопотребляющее оборудование

- марка – КС-Г-40;

- количество – 2 шт;

Состояние котельной

- год ввода в эксплуатацию – 2000г.;

Котельную необходимо вывести из здания.

Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению отапливаются от АОГВ.

10.5 Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов, входящих в МО Благодарновский сельсовет осуществляется на базе природного газа.

Таблица 9.1 – Газоснабжение населенных пунктов МО Благодарновский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Распределительная АГРС | Газифицированные квартиры (дома) (кв) | В том числе на природном газе, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Благодарное | Алексеевская | 233д (258кв) | 233д (258кв) |
| с. Майское | Алексеевская | 63д (74кв) | 63д (74кв) |

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя.

Таблица 9.2 – Характеристика газоснабжения МО Благодарновского сельсовета

| Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество (ед.) | % к общему наличию | Количество (ед.) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 1992 | 30 | 17 | 1992 | 30 | 247/285 | 100 | 1 | 20 |

10.6 Средства связи

Благодарновский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных.

Линии связи в основном воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами. Поставщик стационарной телефонной связи Ростелеком.

Телефонная плотность составляет   115 телефонов на 874 человек.

- 11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории представлены:

- 1. Санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- 2. Зонами охраны источников водоснабжения;

- 3. Водоохранными зонами;

- 4. Охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

11.1  Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха территории населенных пунктов МО Благодарновский сельсовет Ташлинского района определяется вкладом стационарных и передвижных источников.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются котельные и ГРП.

В ряду проблем охраны атмосферного воздуха основной и наиболее серьезной остается загрязнение воздушного бассейна вредными веществами отработавших газов автомобилей.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна Благодарновского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области:

- 1. Четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон территории населенных пунктов;

- 2. Уменьшение санитарно-защитных зон предприятий;

- 3. Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- 4. Благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом;

- 5. Упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- 6. Использование в качестве топлива в котельных - природного газа;

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо развивать и совершенствовать сеть стационарных постов наблюдений за загрязнением.

Планировать территории под строительство следует с учетом распределения румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или ограничения строительства новых объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна.

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загрязняющих веществ от автотранспорта, являются:

- контроль и регулировка топливной аппаратуры;

- благоустройство дорог и озеленение магистралей древесно-кустарниковой растительностью.

11.2 Охрана поверхностных и подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- 1. Организация водоохранных и прибрежных защитных зон, озеленение и расчистка прибрежных территорий;

- 2. Прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- 3. Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- 4. Разработка проекта установления границ защитных поясов  подземных источников водоснабжения;

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населенного пункта накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года.

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов МО Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- 1. Использование сточных вод для удобрения почв;

- 2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- 3. Проведение авиационно-химических работ;

- 4. Движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- - распашка земель;

- - применение удобрений;

- - складирование отвалов размываемых грунтов;

- - выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В настоящее время организация централизованного водоснабжения МО Благодарновский сельсовета из подземного источника осуществляется за счет существующих водозаборных скважин.

Необходимо разработать проект зон санитарной охраны вновь проектируемых водозаборных скважин в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения хозяйственной деятельности.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Для установления границ второго и третьего пояса  необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны источников водоснабжения включают:

1) Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

11.3 Охрана окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории поселков являются транспортные потоки на улицах и дорогах, трансформаторы.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях защищаемых от шума объектов следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами, звуконепроницаемые стеклопакеты.

В качестве экранов следует применять искусственные и естественные элементы рельефа местности (выемки, галереи, насыпи, холмы и др.).

Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

Для снижения шумового воздействия также предполагается устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой поселка и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими пространственными источниками шума, усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и др.

11.4 Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Законом РФ об охране окружающей природной среды, а также рядом нормативных документов.

Способами защиты населения от вредного воздействия электромагнитных полей являются создание охранных и санитарно-защитных зон от линий электропередач, проходящих по территории поселка шириной:

1. ЛЭП 10 кВ - 10 м,

2. ЛЭП 110 кВ - 20 м,

В соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и их озеленение, которое поможет снизить уровень напряженности электромагнитных полей. На территории жилой застройки также предусматривается кабельная укладка.

11.5  Охрана почвенного покрова

На формирование почвенного покрова  Оренбургской области существенное влияние оказал сухой, жаркий климат и дефицит осадков. Разнообразие рельефа, почвообразующих пород, климата, растительности определяют пестроту почвенного покрова.

Границы почвенных зон неправильны и растянуты, проникают одна в другую на большие расстояния.

Характерная черта почвенного покрова области – его неоднородность. Почвенный покров Предуралья сформировался в несколько более гумидных условиях, нежели Зауралье.

Разнообразие рельефа, частая сменяемость в пространстве разных по механическому составу и содержанию карбонатов почвообразующих пород, различная продуктивность естественного травостоя предопределили большую пестроту почв по карбонатному режиму, минералогическому составу и содержанию в них гумуса. В соответствии с этим большая часть территории Оренбургской области занята карбонатными разновидностями всех типов черноземов и темно-каштановых почв.

На севере и северо-западе области основу почвенного покрова составляют типичные и выщелоченные черноземы, сформированные на делювиальных желто-бурых глинах и суглинках, подстилаемые плотными осадочными породами.

Среди черноземов южных и каштановых почв широко распространены солонцы и солонцово-солончаковые почвы. По речным поймам и террасам распространены почвы дерново-луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, солонцы и солончаки.

Черноземы типичные, обыкновенные, южные занимают значительные территории и составляют основной фонд пахотных почв Оренбургской области.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предлагается ряд мероприятий:

- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- Контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

11.6 Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране растительности МО Благодарновский сельсовет Ташлинского района:

1. Размещение объектов строительства с учетом требований по охране окружающей среды;

2. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

3. Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- 4. Лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- 5. Рекультивация земель;

- 6. Восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- 7. Целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий ограниченного пользования (внутриквартальных, детского сада, и т. д.);

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются:

- - аллейные и рядовые посадки деревьев;

- - группы (куртины);

- - живые изгороди;

- - одиночные посадки (солитеры) на газоне.

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

11.7 Санитарная очистка территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки населенного пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- Организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- - Организация сбора и удаление вторичного сырья;

- - Селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- - Ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- - Поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

- - Организация системы водоотводных лотков;

- - Размещение площадок для установки мусорных контейнеров.

Вывоз отходов с территории жилого массива будет производиться спецтранспортом на свалку.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадок строительства на санкционированные места захоронения.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии  Объем образующихся в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и Нормами градостроительного проектирования Оренбургской области.

- 12. ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций в МО Благодарновский сельсовет:

а) природного характера (пожары природные) характерны в весенне-летний периоды;

б)  техногенного характера.

Мероприятия по предупреждению ЧС:

а) природного характера (пожары природные): создание сельских противопожарных формирований и добровольных пожарных дружин; оснащение формирований противопожарным оборудованием и инвентарем; организация круглосуточного патрулирования пожароопасных мест (в условиях особого противопожарного режима); оборудование мест для заправки водой пожарных машин; организация оповещения населения о пожаре; выполнение нормы по пожарной безопасности при заготовке и хранении грубых кормов; проведение минерализации (опашки) мест прилегающих к жилой и хозяйственной застройке.

б) техногенного характера (химическое заражение): оборудованы стационарные автоматизированные посты на территории села по контролю за содержанием вредных примесей в атмосферном воздухе (мониторинг); организованно взаимодействие по выявлению источников загазованности с экологическими службами»; организованно оповещение населения о химическом заражении.

В целях недопущения подтопления жилых зданий ежегодно необходимо разрабатывать план мероприятий по пропуску паводковых вод, проводить ряд предупредительных работ.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий отражены на «Схеме границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- 13. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- рекультивация нарушенных территорий.

13.1 Организация и очистка поверхностного стока

Для предотвращения роста оврагов, подтопления построек и оптимизации экологического состояния поселковой среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

В настоящее время на территории МО Благодарновский сельсовет отсутствует централизованная система ливневой канализации.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Для удобства прокладки сети предусматривается частичная подсыпка территории.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока.

В соответствии со СНиП 2.2.1-2.1.1.1200-03, зона санитарного разрыва от застройки для закрытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 50м.

13.2 Благоустройство водотоков и водоемов

Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима сельской территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению состояния водотоков.

Первостепенным мероприятием по благоустройству водотоков является берегоукрепление русла реки и озер.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по благоустройству водоемов на расчетный срок:

- расчистка русла  реки, берегоукрепление озер;

- частичное их дноуглубление;

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

К мероприятиям по благоустройству озер относится следующее: очистка от мусора, выкос жесткой надводной и древесно-кустарниковой растительности, частичное дноуглубление.